Практическая работа №2

Построение структурной модели исполнительного двигателя постоянного тока (ДПТ) с постоянными магнитами

2.1. Теоретическая часть

В качестве исполнительного двигателя разрабатываемых САУ будем использовать обычный микродвигатель постоянного тока с постоянными магнитами, который используется в бытовых приборах, детских игрушках, но может использоваться и в САУ.

Часто такой двигатель снабжается редуктором, для уменьшения скорости вращения до требуемого значения.

Рис. 2.1. Микродвигатель постоянного тока с постоянными магнитами без редуктора и с редуктором

Рис. 2.2. Устройство микродвигатель постоянного тока с постоянными магнитами

Работа данного двигателя описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений

(2.1)

где u(t) – мгновенные значения напряжения, подаваемого на двигатель; Ra – сопротивление обмотки якоря (ОЯ); ia(t) – мгновенное значение тока ОЯ; La – индуктивность ОЯ; Kf – коэффициент, зависящий от величины магнитного потока, создаваемого постоянными магнитами; w(t) – частота вращения якоря; J – момент инерции якоря со всеми устройствами на валу; M(t) – электромагнитный момент машины, развиваемый двигателем; Mв – момент сил сопротивления на валу машины; φ(t) – угол поворота вала двигателя; t – время.

Для построения структурной схемы решения системы уравнений (2.1) в среде Simulink воспользуемся следующим алгоритмом.

- Систему уравнений (2.1) приводим к канонической форме Коши путем выражения старшей производной в каждом уравнении:

(2.2)

- Для формирования сигналов u(t), Mn(t), M0(t) в рабочем окне Simulink выставляем блоки ступенчатых воздействий . В качестве параметров этих блоков задаем: Step time = 0; Initial value = 0; Final value = Mn, или M0, или Un; Simple time = 0.

- Для первых двух уравнений в рабочем окне Simulink выставляем два сумматора . В качестве параметров сумматоров задаем количество входов и знак (+/-) каждого входа. На вход каждого сумматора будут подаваться величины из соответствующих скобок системы уравнений (2.2).

Рис. 2.3. Структурная модель ДПТ в Simulink

- С выходов сумматоров снимаются сигналы, которые подаются на усилительные звенья  или , умножающие сигналы с выходов сумматоров на величины, стоящие перед скобками. Для данных звеньев задаем численные значения коэффициентов передачи. Сигналы, снимаемые с выходов данных звеньев, равны производным, стоящим в левых частях уравнений.

- С помощью интеграторов  осуществляется понижение порядка производной. Сигналы, полученные после интеграторов, умножаем на соответствующие коэффициенты аналогично п. 4.

- Для фиксации решения системы уравнений динамики МПТ выставляем измерительный блок Scope . В качестве параметров данного блока можно указать количество входов.

Рис. 2.4. Результаты расчета модели ДПТ

В результате после соединения всех блоков структурная схема решения системы уравнений (2.1) принимает вид, показанный на рис. 2.3.

Следует отметить, что третье уравнение в системе (2.2) представлено здесь дополнительным интегратором в ветви сигнала ω(t).

- Для задания численных значений переменных создаем скрипт на языке MatLab. Для этого в главном окне MatLab нажимаем кнопку New Script (слева в верхнем кнопочном меню). В текстовом редакторе системы программирования MatLab набираем текст программы (см. ниже). В качестве исходных данных задаем параметры двигателя для своего варианта задания. Значения параметров U, P2, nn, Mn, In, Ip берем из таблицы 14.1, стр. 128-129 справочника по электрическим машинам, Т2). Значения параметров L30, L1, d30 берем из таблицы 14.4, стр. 132.

Текст программы:

%=======================

%Параметры ДПТ с постоянными магнитами

%=======================

U = 29; %напряжение, В

P2 = 0.46; %номинальная мощность, Вт

nn = 9000; %номинальная частота вращения, об/мин

Mn = 0.49e-3; %номинальный полезный момент, Нм

In = 0.1; %номинальный ток, А

Ip = 0.7; %пусковой ток, А

L30 = 46e-3; %длина машины, м

L1 = 7e-3; %длина свободного конца вала, м

d30 = 20e-3; %диаметр машины, м

%=======================

Ra = U/Ip; %сопротивление обмотки якоря, Ом

wn = nn*2*pi/60; %номинальная угловая скорость, рад/с

La = 0.5*U/In/wn; %индуктивность обмотки якоря, Гн

Kf = (U-Ra*In)/wn; %постоянная машины

M = Kf*In; %развиваемый номинальный момент на валу, Нм

M0 = M - Mn; %момент трения, Нм

L = (L30-L1)*0.4; %длина якоря, м

D = d30 * 0.8; %диаметр якоря, м

J = 800*D^4*L*0.1; %момент инерции якоря, кг*м^2

%=======================

- Нажимаем кнопку  и запускаем скрипт на расчет.

- После этого переходим опять в окно MatLab Simulink и осуществляем расчет модели нажатием кнопки  на панели управления Simulink.

- Результаты моделирования смотрим по двойному щелчку по соответствующим блокам Scope.

- Результаты расчета МПТ в форме графиков ia(t), ω(t) и φ(t), полученные с помощью моделей рис. 2.2 приведены на рис. 2.4.

2.1. Экспериментальная часть

- Получите у преподавателя данные для построения модели ДПТ. Рассчитайте параметры всех элементов структурных моделей обеих машин.

- В среде Simulink постройте структурную схему ДПТ (рис. 2.3) и осуществите имитацию пуска ДПТ под нагрузкой. Зафиксируйте результат (осциллограммы изменения тока ОЯ, частоты вращения якоря и угла поворота якоря (рис. 2.4)).

- В отчете приведите исходные данные ДПТ, структурную схему решения уравнений динамики ДПТ, выполненные вами в среде Simulink и осциллограммы переходных процессов.

- В выводе по работе ответьте на вопросы:

- Для чего в САУ используются исполнительные двигатели?

- Для чего нужен механический редуктор на валу исполнительного двигателя? В каких случаях можно обойтись без него?

- В чем отличие структурной схемы решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений от структурной схемы решения одного уравнения?

Варианты ДПТ

Группа БПМ-22-ПО-1

| 1 | Абзалов Булат Вилнурович | ДПМ-20-Н1, Н2-01 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Абрамов Иван Алексеевич | ДПМ-20-Н1, Н2-02 |
| 3 | Анашкин Илья Александрович | ДПМ-20-Н1, Н2-04 |
| 4 | Аникин Данила Андреевич | ДПМ-20-Н1, Н2-05 |
| 5 | Бабынина Ирина Игоревна | ДПМ-20-Н1, Н2-08 |
| 6 | Балабанова Ксения Андреевна | ДПМ-20-Н1-08Т |
| 7 | Булычев Борис Юрьевич | ДПМ-20-Н1, Н2-12 |
| 8 | Булычев Тимофей Николаевич | ДПМ-20-Н1, Н2-12А |
| 9 | Вашина Артем Александрович | ДПМ-20-Н1, Н2-13 |
| 10 | Голубев Иван Максимович | ДПМ-20-Н1, Н2-16 |
| 11 | Горохова Полина Алексеевна | ДПМ-20-Н1, Н2-17 |
| 12 | Зотова Арина Алексеевна | ДПМ-25-Н1, Н2-01 |
| 13 | Каблов Никита Андреевич | ДПМ-25-Н1, Н2-02 |
| 14 | Кадомцев Андрей Романович | ДПМ-25-Н1, Н2-02А |
| 15 | Каневский Даниил Евгеньевич | ДПМ-25-Н1, Н2-03 |
| 16 | Кожиева Амина Эдуардовна | ДПМ-25-Н1, Н2-04 |
| 17 | Лопаткин Антон Алексеевич | ДПМ-25-Н1, Н2-05 |
| 18 | Лысенко Максим Романович | ДПМ-25-Н1, Н2-07 |
| 19 | Махров Матвей Александрович | ДПМ-25-Н1-07Т |
| 20 | Мухамедов Максим Игоревич | ДПМ-25-Н1, Н2-10А |
| 21 | Нургалиев Родион Дамирович | ДПМ-25-Н1Т-01 |
| 22 | Пинкас Андрей | ДПМ-30-Н1, Н2-01/02 |
| 23 | Попов Артемий Юрьевич | ДПМ-30-Н1, Н2-02/01 |
| 24 | Труфманов Михаил Алексеевич | ДПМ-30-Н1, Н2-03 |
| 25 | Ушакова Александра Руслановна | ДПМ-30-Н1-03Т |
| 26 | Федуков Данила Андреевич | ДПМ-30-Н1, Н2-04 |
| 27 | Шармадини Елена Шалвовна | ДПМ-30-Н1, Н2-05 |
| 28 | Шестаков Николай Андреевич | ДПМ-30-Н1, Н2-09 |

Группа БПМ-22-ПО-2

| 1 | Бобков Егор Эдуардович | ДПМ-20-Н1, Н2-01 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ванина Дарья Алексеевна | ДПМ-20-Н1, Н2-02 |
| 3 | Ватагина Екатерина Евгеньевна | ДПМ-20-Н1, Н2-04 |
| 4 | Ворфоломеев Иван Николаевич | ДПМ-20-Н1, Н2-05 |
| 5 | Герасименко Родион Денисович | ДПМ-20-Н1, Н2-08 |
| 6 | Глушко Татьяна Александровна | ДПМ-20-Н1-08Т |
| 7 | Гороховатский Всеволод Максимович | ДПМ-20-Н1, Н2-12 |
| 8 | Данилов Артём Дмитриевич | ДПМ-20-Н1, Н2-12А |
| 9 | Железняк Александра Андреевна | ДПМ-20-Н1, Н2-13 |
| 10 | Жигалова Алина Дмитриевна | ДПМ-20-Н1, Н2-16 |
| 11 | Жидков Семён Алексеевич | ДПМ-20-Н1, Н2-17 |
| 12 | Зебелян Артем Валерьевич | ДПМ-25-Н1, Н2-01 |
| 13 | Иванов Андрей Олегович | ДПМ-25-Н1, Н2-02 |
| 14 | Исланов Адам Русланович | ДПМ-25-Н1, Н2-02А |
| 15 | Киселев Кирилл Александрович | ДПМ-25-Н1, Н2-03 |
| 16 | Клычков Степан Сергеевич | ДПМ-25-Н1, Н2-04 |
| 17 | Ковалева Мария Анатольевна | ДПМ-25-Н1, Н2-05 |
| 18 | Козлов Фёдор Иванович | ДПМ-25-Н1, Н2-07 |
| 19 | Левченко Богдан Игоревич | ДПМ-25-Н1-07Т |
| 20 | Мухортова Екатерина Федоровна | ДПМ-25-Н1, Н2-10А |
| 21 | Набатова Валерия Артемовна | ДПМ-25-Н1Т-01 |
| 22 | Самсонов Николай Олегович | ДПМ-30-Н1, Н2-01/02 |
| 23 | Соин Вадим Денисович | ДПМ-30-Н1, Н2-02/01 |
| 24 | Тухбатулин Алексей Александрович | ДПМ-30-Н1, Н2-03 |
| 25 | Филатов Илья Артемович | ДПМ-30-Н1-03Т |
| 26 | Хапилов Артём Олегович | ДПМ-30-Н1, Н2-04 |
| 27 | Чулков Роман Дмитриевич | ДПМ-30-Н1, Н2-05 |
| 28 | Ясакова Анастасия Михайловна | ДПМ-30-Н1, Н2-09 |
| 29 | Лебкова Марина Дмитриевна | ДПМ-30-Н1, Н2-10А |

Группа БПМ-22-ПО-3

| 1 | Акперов Эмиль Бахтиярович | ДПМ-20-Н1, Н2-01 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Воеводин Егор Олегович | ДПМ-20-Н1, Н2-02 |
| 3 | Гаврилюк Александр Валерьевич | ДПМ-20-Н1, Н2-04 |
| 4 | Гончаровский Максим Николаевич | ДПМ-20-Н1, Н2-05 |
| 5 | Горбачев Илья Родионович | ДПМ-20-Н1, Н2-08 |
| 6 | Исупов Григорий Сергеевич | ДПМ-20-Н1-08Т |
| 7 | Князев Артём Павлович | ДПМ-20-Н1, Н2-12 |
| 8 | Курсов Михаил Андреевич | ДПМ-20-Н1, Н2-12А |
| 9 | Кучуков Алим Дахирович | ДПМ-20-Н1, Н2-13 |
| 10 | Лебкова Марина Дмитриевна | ДПМ-20-Н1, Н2-16 |
| 11 | Люпа Ростислав Александрович | ДПМ-20-Н1, Н2-17 |
| 12 | Максимов Иван Дмитриевич | ДПМ-25-Н1, Н2-01 |
| 13 | Макуров Михаил Павлович | ДПМ-25-Н1, Н2-02 |
| 14 | Мирошниченко Андрей Петрович | ДПМ-25-Н1, Н2-02А |
| 15 | Мосягин Иван Андреевич | ДПМ-25-Н1, Н2-03 |
| 16 | Николайчук Алёна Сергеевна | ДПМ-25-Н1, Н2-04 |
| 17 | Оркин Родион Родионович | ДПМ-25-Н1, Н2-05 |
| 18 | Петровский Даниил Юрьевич | ДПМ-25-Н1, Н2-07 |
| 19 | Позоян Рафаэль Овакимович | ДПМ-25-Н1-07Т |
| 20 | Решетняк Степан Алексеевич | ДПМ-25-Н1, Н2-10А |
| 21 | Рид Екатерина Романовна | ДПМ-25-Н1Т-01 |
| 22 | Ромадова Ирина Олеговна | ДПМ-30-Н1, Н2-01/02 |
| 23 | Федин Ярослав Андреевич | ДПМ-30-Н1, Н2-02/01 |
| 24 | Хандусь Максим Васильевич | ДПМ-30-Н1, Н2-03 |
| 25 | Хапков Михаил Евгеньевич | ДПМ-30-Н1-03Т |
| 26 | Чвиков Матвей Евгеньевич | ДПМ-30-Н1, Н2-04 |
| 27 | Чекунова Марьяна Михайловна | ДПМ-30-Н1, Н2-05 |
| 28 | Шумкарбеков Илим Мадиярович | ДПМ-30-Н1, Н2-09 |
| 29 | Юлдашева Эмилия Дамировна | ДПМ-30-Н1, Н2-10А |
| 30 | Ямщиков Артём Владиславович | ДПМ-30-Н1, Н2-19 |

Группа БПМ-22-РК-1

| 1 | Амелин Кирилл Сергеевич | ДПМ-20-Н1, Н2-01 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Амирова Зарина Азатовна | ДПМ-20-Н1, Н2-02 |
| 3 | Апарин Георгий Максимович | ДПМ-20-Н1, Н2-04 |
| 4 | Баллах Денис Константинович | ДПМ-20-Н1, Н2-05 |
| 5 | Гарипова Эллина Ильгизовна | ДПМ-20-Н1, Н2-08 |
| 6 | Гришин Семён Евгеньевич | ДПМ-20-Н1-08Т |
| 7 | Дудко Ирина Александровна | ДПМ-20-Н1, Н2-12 |
| 8 | Дудоров Артём Сергеевич | ДПМ-20-Н1, Н2-12А |
| 9 | Заруба Александр Андреевич | ДПМ-20-Н1, Н2-13 |
| 10 | Иванова Ксения Анатольевна | ДПМ-20-Н1, Н2-16 |
| 11 | Исраилов Элнур Авазбекович | ДПМ-20-Н1, Н2-17 |
| 12 | Козин Вячеслав Викторович | ДПМ-25-Н1, Н2-01 |
| 13 | Коновалов Егор Александрович | ДПМ-25-Н1, Н2-02 |
| 14 | Кузнецов Данил Григорьевич | ДПМ-25-Н1, Н2-02А |
| 15 | Макаров Илья Сергеевич | ДПМ-25-Н1, Н2-03 |
| 16 | Маслов Никита Дмитриевич | ДПМ-25-Н1, Н2-04 |
| 17 | Мищенко Денис Александрович | ДПМ-25-Н1, Н2-05 |
| 18 | Муравский Дмитрий Павлович | ДПМ-25-Н1, Н2-07 |
| 19 | Нейман Алексей Дмитриевич | ДПМ-25-Н1-07Т |
| 20 | Останина Татьяна Олеговна | ДПМ-25-Н1, Н2-10А |
| 21 | Погонин Сергей Алексеевич | ДПМ-25-Н1Т-01 |
| 22 | Пронин Глеб Дмитриевич | ДПМ-30-Н1, Н2-01/02 |
| 23 | Савин Алексей Андреевич | ДПМ-30-Н1, Н2-02/01 |
| 24 | Суров Александр Николаевич | ДПМ-30-Н1, Н2-03 |
| 25 | Титов Дмитрий Александрович | ДПМ-30-Н1-03Т |
| 26 | Трафняк Семён Львович | ДПМ-30-Н1, Н2-04 |